第四章

1.(   ) 在生產規劃與控制管理過程中，下列何者為工作中心的主要角色？ (1)提供產能相關資訊 (2)描述產品之相依需求結構 (3)描述一物品從它的初始狀況到它的最終狀況的程序 (4)維護人力資源部門所決定何種員工技能水準

A. 12

B. 14

C. 23

D. 34

2.(   ) 在物料需求規劃中，相依需求被保留 (Reservation) 的時機為？

A. 銷售訂單輸入

B. 計劃中工單產生

C. 計劃中工單轉成生產工單

D. 主日程生產計劃輸入

3.(   ) 下列哪一組合為正確的規劃順序 (1)主生產規劃 (2)需求管理 (3)銷售與作業規劃 (4)物料需求規劃

A. 1423

B. 1234

C. 4123

D. 3214

4.(   ) MPS與MRP規劃時，應對那些料進行規劃，可有下列三種方式 (1)重規劃 (2)淨變規劃 (3)規劃時間幅度內的淨變規劃。請將對電腦負荷由大至小排列？

A. 1>2>3

B. 2>1>3

C. 3>1>2

D. 3>2>1

5.(   ) 下列何者為正確的生產工單部分流程順序？

A. 物料可獲得性確認、生產工單的產生、生產工單的發放

B. 完工確認與收貨、差異計算、工單決算

C. 物料可獲得性確認、發料、生產工單的發放

D. 發料、收貨、生產工單的完工確認

6.(   ) 下列哪一順序為正確的MPS與MRP規劃步驟？ (1)淨需求計算 (Net Requirement) (2)物料清單的展開 (BOM Explosion) (3)排程 (Scheduling) (4)內製或外購的決定 (Procurement Type) (5)批量大小的計算 (Lot Size Calculation)

A. 12345

B. 15432

C. 54132

D. 14523

7.(   ) 請問開立期間 (Opening Period)決定了下列何者？

A. 顧客帳開帳時間

B. 計劃中工單產生時間

C. 生產工單產生時間

D. 成本帳過帳時間

8.(   ) 以規劃時間幅度區分，下列何者屬於短期之生產規劃？

A. 主規劃

B. 需求管理 (Demand Management)

C. 物料需求規劃 (Material Requirement Planning)

D. 銷售與作業規劃 (Sales and Operations Planning)

9.(   ) 在生產規劃與控制管理中，銷售與作業規劃的資料可能來源包括？

A. 人工輸入相關銷售數量

B. 根據過去的歷史資料所預測的結果

C. 從獲利能力分析 (Profitability Analysis) 結果轉換過來

D. 以上皆是

10.(   ) 以下何者不是生產規劃的目的？

A. 讓企業的成本與相關活動可與適合的成本中心連結

B. 求取供給面與需求面兩者間數量與時間的調合

C. 對公司瓶頸資源所可能發生之產能不足的問題進行適當之產能控管

D. 極大化一公司各種有價值資源的利用

11.(   ) 在MPS與MRP規劃時，為避免規劃變動的困擾，對近日內工單的生產排程將其確定住不讓系統自動的加以改變，此時間範圍稱為？

A. 零件時間 (Part Period)

B. 再訂購點 (Reorder Point)

C. 規劃時間圍籬 (Planning Time Fence)

D. 生產前置時間 (Production Lead Time)

12.(   ) 在生產規劃與控制中，下列何者描寫了一個產品是由下層那些零組件所組成的？

A. 途程 (Routing)

B. 工作中心 (Work Center)

C. 物料清單 (BOM)

D. 物料主檔 (Material Master)

13.(   ) 在生產規劃與控制中，下列何者為一作業或一活動被執行的地方？

A. 工作中心 (Work Center)

B. 途程 (Routing)

C. 物料清單 (BOM)

D. 物料主檔 (Material Master)

14.(   ) 下列何者屬於生產規劃所需要的基本資料？ (1)物料資料主檔 (Material Master Data) (2)途程 (Routing) (3)工作中心 (Work Center) (4)可用產能 (Available Capacity)

A. 124

B. 123

C. 134

D. 234

15.(   ) 針對各分析或規劃所計劃的對象中，下列哪一組合為正確？ (1)銷售與作業管理對各產品群 (2)主規劃對各產品群下各產品 (3)物料需求規劃各產品下之各次裝配品或物料

A. 1

B. 123

C. 23

D. 3

16.(   ) 在生產規劃與控制中，有關物料資料主檔的描述，下列何者錯誤？

A. 為企業內部各部門重要活動的資料連結

B. 描寫了一個產品由下層哪些零組件所組成的

C. Material Master Data

D. 根據一物一料號的原則，每一物皆有唯一的號碼

17.(   ) 在生產規劃與控制中，有關計劃中工單的描述，下列何者錯誤？

A. Planned Order

B. 也可以說是外購或是生產的提案 (Proposal)

C. 專指給衛星工廠的單據

D. 依開立期間 (Opening Period) 決定何時轉成生產工單

18.(   ) 有關物料清單中低階編碼 (Low–Level Coding) 的敘述，下列何者正確？

A. 為了節省資料儲存和維護的成本

B. 為了MRP的規劃順序

C. 為了讓產品結構表看起來簡潔

D. 為了配合途程的需要

19.(   ) 在生產規劃與控制中，有關工作中心 (Work Center)、作業 (Operation)與途程 (Routing)之間的關係，下列敘述何者正確？

A. 一個工作中心可以對應多個途程

B. 一個途程可以包含多個工作中心

C. 一個途程可以有多個作業

D. 以上皆是

20.(   ) 有關銷售與作業規劃 (Sales and Operations Planning) 的敘述，下列何者正確？

A. 規劃產品的銷售而已

B. 規劃特定產品的產能

C. 規劃中長期銷售量與生產量之間的關係

D. 以上皆是

21.(   ) 生產工單 (Production Order) 在實際被發放到現場執行前，可有下列哪兩個狀態 (1)Open (2)Released (3)Created (4)Fence？

A. 12

B. 23

C. 34

D. 14

22.(   ) 當生產工單完成之後，完工確認的資料包括 (1)資源 (2)人工 (3)顧客訂單 (4)工單 (5)物料？

A. 1235

B. 234

C. 124

D. 1245

23.(   ) 在MPS與MRP的規劃中，批量大小的計算方式 (1)逐批 (2)固定批量 (3)補貨至最高存貨水準 (4)最小單位成本，其中何者屬於最佳的方式 (Optimum Procedure)？

A. 4

B. 124

C. 234

D. 123

24.(   ) 有關計劃中工單及生產工單的敘述，以下何者正確？ (1)計劃中工單為一外購或生產之提案 (2)生產工單用以決定哪一產品或物料須進一步被處理 (3)Release Period界定何時一計劃中工單可被轉換為生產工單 (4) Opening Period界定何時生產工單可被發放至現場

A. 12

B. 34

C. 1234

D. 23

25.(   ) 生產工單流程中從「生產工單產生」至「發料」中間的步驟，有 (1)物料可用量查核 (2)預留機器產能 (3)生產工單發放 (4)列印生產工單，其順序為？

A. 4321

B. 1234

C. 4312

D. 3412

26.(   ) 生產工單流程中，有關生產單位數及報廢的比率等資料，會記錄在下列哪一類工單完工確認資料中？

A. 物料資料

B. 資源有關資料

C. 工單有關資料

D. 人工有關資料

27.(   ) 在MRP的規劃過程中，某一零組件Y於某當期之相關資料如右，期初庫存量40單位，當期供應量13單位，當期需求量58單位，則下列敘述何者正確？

A. 當期零組件Y的淨需求 (Net Requirement) 為5單位

B. 當期零組件Y的淨需求 (Net Requirement) 為85單位

C. 當期零組件Y的淨需求 (Net Requirement) 為31單位

D. 當期零組件Y的淨需求 (Net Requirement) 為58單位

28.(   ) 在ERP系統中通常會以物料需求規劃 (MRP) 來決定相依需求 (Dependent Requirement) 所需要的量與時間，在MRP的推算過程中，淨需求 (Net Requirement) 的計算公式為 (當期的淨需求) = (期初庫存) + (當期供應量)–(當期需求量)，此公式中的當期淨需求項目如果計算結果為負值，表示當期有淨需求數量的存在，如果計算結果為正值，表示當期淨需求數量為0，假設XG公司的產品W在某一規劃期間內的期初庫存為20單位，當期供應量為17單位，當期需求量為50單位，，則當期的淨需求為多少單位？

A. 19

B. 17

C. 15

D. 13

29.(   ) 在ERP系統中通常會以物料需求規劃 (MRP) 來決定相依需求 (Dependent Requirement) 所需要的量與時間，而MRP的推算過程中需要提供物料清單 (BOM) 資訊以協助MRP工作的執行，BOM亦可以用產品結構樹方式來表達，假設Kony公司的某一完成品F1需要由兩個相同的零組件B1與一個零組件B2來組裝完成，F1在Low-level Code 000位置，B1在Low-level Code 001，B2在Low-level Code 001位置，如果顧客Z前天下一張訂單購買Kony公司F1產品28個，已知目前F1、B1、B2的庫存量皆為0個，則完成此訂單需要幾個B2零組件？

A. 28

B. 14

C. 18

D. 30

30.(   ) 下列何二者為ERP系統生產有關的物料可獲得性確認 (Availability Check)的二個可能時間？ (1)當工單產生時 (2)規劃需求時 (3)當工單發放時 (4)盤點時

A. 12

B. 14

C. 24

D. 13

31.(   ) 下列何者為一公司內部各部門參與有關活動資料的重要連結，其依相關功能性部門加以分類，以利有關不同部門人員進行資料維護，這在資料的安全性與系統使用者權限之管制上，將因而更為便利？

A. 物料資料主檔 (Material Master Data)

B. 途程 (Routing)

C. 工作中心 (Work Center)

D. 物料清單 (BOM)

32.(   ) 在生產規劃與控制管理中，下列何者為生產或外購之提案 (Proposal)？

A. 生產工單

B. 計劃中工單

C. 物料清單

D. 確認單 (Confirmation Slip)

33.(   ) 下列何者將決定哪些生產工單為確定工單 (Firmed orders)，於此次執行MPS或MRP後，將不再自動針對物料進行從新規劃與推算？

A. 生產工單預計完工日期

B. 生產工單的確定交貨量

C. 規劃時間圍籬

D. 規劃檔

34.(   ) 生產工單流程中決算的最重要目的在於？

A. 將工單的差異告知主管單位

B. 將工單的確認情形計算出來

C. 將工單的發料與生產的差異量登錄

D. 將工單的成本轉至適當的會計帳

35.(   ) 在生產規劃與控制管理過程中，下列何者與BOM中品項進行MRP的規劃順序有關？

A. 低階編碼

B. 計劃中工單日期

C. 生產工單日期

D. 訂單交貨日期

36.(   ) 在生產規劃與控制中，下列何者包含了用以完成某一品項之一連串作業活動？

A. 工作中心 (Work Center)

B. 物料清單 (BOM)

C. 途程 (Routing)

D. 物料主檔 (Material Master)

37.(   ) 根據市場分析或過去的歷史資料，確定一個公司中長期所需要的各產品群銷售量與所需要的生產量之間的關係，屬於下列那一種類的規劃？

A. 物料需求規劃

B. 主生產規劃

C. 需求管理

D. 銷售與作業規劃

38.(   ) 生產規劃中的主規劃是哪兩個？ (1)銷售與作業規劃 (2)需求管理 (3)物料需求規劃 (4)主生產規劃

A. 12

B. 23

C. 34

D. 24

39.(   ) 在生產與規劃控制模組中，MRP的目的在於決定下列何者？

A. 獨立需求

B. 相依需求

C. BOM頂端的品項

D. 以上皆是

40.(   ) 在現代接單生產 (尤其是Configuration To Order方式) 環境中常使用的方式，將類似物料歸為一品類表示於物料清單，我們稱為？

A. Configurable 物料清單

B. ItemClass物料清單

C. SameType物料清單

D. Structure物料清單