第九章    齒  輪

藍翔耀  編授

**<重點一>：滑動接觸、滾動接觸與共軛曲線

1.滑動原理(條件)

(1)接觸點不在連心線上

(2)接觸點的法線速度相等但切線速度不相等，

所以，過接觸點的速度不相等。

(3)接觸點的滑動速度等於兩物體切線速度的向量差。

(4)兩物體的角速度比與：

a.旋轉中心至公法線的垂直距離成反比。

b.旋轉中心至節點的距離成反比。

(所謂節點是指：過接觸點所作的公法線與連心線的交點)

c.兩物體的角速度比隨時在變化。

*** 2.滾動原理

(1)接觸點必在連心線上

(2)不但接觸點的法線速度相等且切線速度亦相等，

所以，過接觸點的速度必相等。

(3)接觸點的滑動速度等於兩物體切線速度的向量差

(其值恰好為零)

(4)兩物體的角速度比與：

a.旋轉中心至公法線的垂直距離成反比。

b.旋轉中心至節點的距離成反比。

(所謂節點是指：過接觸點所作的公法線與連心線的交點）

c.旋轉中心至接觸點的距離成反比。

(因為接觸點恰好為節點)

d.兩物體的角速度比恆固定。

(5)兩物體所經過的路徑長度(弧長)必相等。

** 3.共軛曲線

(1)定義：互相接觸的兩條曲線，若過接觸點所作的公法線，

永遠交連心線於同一點(此點即為節點)，則稱此

兩條曲線互為共軛曲線。

(2)常見共軛曲線的種類

a.漸開線：線在圓上滾，線上任一點的軌跡。

b.擺線：
(a)外擺線：小圓在大圓的外面滾，小圓上任一點的軌跡。

(b)正擺線：圓在線上滾，圓上任一點的軌跡。

(c)內擺線：小圓在大圓的裡面滾，小圓上任一點的軌跡。

** (3)共軛曲線的特性：若兩條曲線互為共軛曲線，則此兩條
曲線的角速比必恆為定值(因為節點固定)

** (4)齒輪傳動雖為滑動中帶有滾動之運動，但其角速度比值
卻永遠固定，其主要原因即是因為兩齒輪之外形曲線互為
共軛曲線。

**<重點二>：齒輪傳動的基本定律

1.NA (轉速)NB (轉速)=DB (節圓直徑)DA (節圓直徑)=TB (齒數)TA (齒數)=θ (作用角)θB (作用角)

2. 中心距：(1)外接：C=RA+RB=12⋅M⋅(TA+TB)

(2)內接：C=RA−RB=12⋅M⋅(TA−TB)
 (設 A 輪大於 B 輪)

<重點三>：齒輪之種類及其特性

**<重點四>：名詞介紹(一)

1.節圓(D)   2.節點    *3.模數(M)  *4.徑節(Pd)   *5.周節(Pc)

6.作用線    7.壓力線    *8.壓力角(Φ)     *9.基圓(Db)

*10.基節(Pb)    11.法周節(Pn)   *12.齒頂高(a)  *13.齒根高(b)

14.全頂高    15.工作齒高   *16.餘隙    17.齒間寬  18.齒厚

*19.齒隙   20.齒冠圓(Do)    21.齒根圓(Di)       22.

<重點五>：名詞介紹(二)

* 1. 齒輪的三點

(1)開始接觸點(A)：從動輪齒冠圓與壓力線相交的點。(大寫數據)

(2)離開接觸點(B)：主動輪齒冠圓與壓力線相交的點。(小寫數據)

(3)干涉點(E、F)：基圓與壓力線相切的點

(4)一般機構傳動時均以小輪為主動輪

** 2. 接觸線段長

(1)接觸線：兩曲線從開始接觸點到離開接觸點的期間，將所有

接觸點所連接而成之曲線。

(2)接觸線的型式

a.漸開線齒輪：為一條直線。

b.擺線齒輪：為一條曲線。

(3)接觸線段長(Z=AB)：

a. AP=Ro−Rb − R⋅SinΦ

b. BP=ro−rb − r⋅SinΦ

c. AB=AP+PB=Ro−Rb +ro−rb−(R+r)⋅SinΦ

=Ro−Rb +ro−rb−C⋅SinΦ (以外接接觸為例)

** 3. 接觸比(接觸率)(基節數)

(1)定義：接觸率 (C.R.)

CR=作用弧長周節≃作用線段長基節=ABPb  (其值必大於 1 )

(2)公式：CR=Ro−Rb+ro−rb −C⋅SinΦPc⋅CosΦ (以外接接觸為例)

(3)物理意義：接觸比是指兩齒輪在傳動期間其平均接觸點之數值。

a. C.R.> 1 時：

b. C.R.= 1 時：

c. C.R.< 1 時：

4. 漸近角(弧)、漸遠角(弧)、作用角(弧)

(1)觀念：兩弧長必相等，但兩角度不一定相等。

(當半徑相同時則兩角度亦相等)

(2)公式：a.主動輪漸近角：α 1=AP主動輪基圓半徑 rb

b.從動輪漸近角：α 2=AP從動輪基圓半徑 Rb

c.主動輪漸遠角：β 1=BP主動輪基圓半徑 rb

d.從動輪漸遠角：β 2=BP從動輪基圓半徑 Rb

e.主動輪作用角：θ 1=α 1+β 1

f.從動輪作用角：θ 2=α2+β 2

<重點六>：漸開線齒輪之干涉

1. 定義：大齒輪齒冠圓挖到小齒輪齒根圓，而大齒輪齒冠圓

為漸開線，小齒輪齒根圓為徑向線，漸開線與徑向

線 " 不是共軛曲線 " 所以會產生干涉。

2. 現像：(1)噪音增加

(2)運轉不平穩

(3)嚴重時可能使小齒輪剪斷

** 3. 檢驗：開始接觸點(A)與離開接觸點(B)，若在干涉點(E、F)

的內側則不會有干涉；反之，若在外側則會產生干涉。

*** 4. 消除漸開線齒輪干涉的方法

(1)事先預防：
a.使用轉位齒輪

(a)定義：

(b)轉位量公式：e=kPd⋅r SinΦ

b.事先預估大、小兩齒輪間之關係

(a)通式：Tp2+2⋅TG⋅T=4⋅k (TG+k)SinΦ

(b)特例 1：當大輪為無窮大(齒條時)

可製造最小齒數：Tp=2⋅kSinΦ

(c)特例 2：當大小齒輪齒數相等時(TG=Tp=T)

最小齒數：3⋅Tp=4⋅k (T+k)SinΦ

c.增加壓力角(Φ)  --- 相當於減少基圓半徑

(2)事後補救(口訣：那裡會碰到那裡就挖掉)

a.修改齒冠(修改齒面)

b.修改齒根(修改齒腹)

c.過切、底切、清角(undercutting)

d.增加齒數

e.減少速比

f.增加兩心間的距離

(a)漸開線齒輪獨有的特性

(b)當兩心間距離調整時僅有：齒數、速比、基圓直徑

三者不變；其餘均改變。

<重點七>：壓力角對齒輪的影響

* 1. 壓力角的定義：

2. 增加壓力角的優缺點

(1)優點：a.減少干涉(基圓直徑變小)

b.增加齒根厚度

(2)缺點：a.減少接觸比

b.減少傳動時之有效推力(Ft)，但卻增加徑向負荷(Fr)

因此，會增加軸承的負荷，降低軸承的壽命。

<重點八>：擺線齒輪

1.擺線的種類

(1)外擺線：小圓在大圓的外面滾，小圓上任一點的軌跡。

(2)正擺線：圓在線上滾，圓上任一點的軌跡。

(3)內擺線：小圓在大圓的裡面滾，小圓上任一點的軌跡。

2.擺線齒形之特性:

(1)為增強齒根強度：滾圓直徑不得大於母圓的半徑( d < R )。

[ 通常取 d = ( 0.3 ～ 0.4 ) D ]

(2)單一齒輪時：

(3)一對齒輪互相接合時：

* <重點九>：漸開線齒輪與擺線齒輪之比較(優缺點)

--- 請參考課本內之整理表

<重點十>：斜齒輪

1.速比關係：(1)圓錐形摩擦輪速比的觀念：半錐角的正弦值成反比

(2)正齒輪速比的觀念：節圓直徑與轉速成反比

(3)結合：

2.轉向關係：材料力學剪應力的觀念。

<重點十一>：螺旋齒輪

* 1.觀念：螺旋齒輪以螺旋角(Φ)來取代正齒輪的壓力角(Φ)

2.螺旋角(Φ)與導程角(α)

(1)螺旋角(Φ)：

(2)導程角(α)：

3.軸直角模數(徑節、周節)：

(1)定義：

(2)三者間的關係：

4.法模數(徑節、周節)：

(1)定義：

(2)三者間的關係：

** 5.軸直角模數與法模數間之關係：Mn = M CosΦ

** 6.計算節圓直徑：用軸直角模數(M)

** 7.計算齒型大小：用法模數(Mn)

8.螺旋齒輪以螺旋角(Φ)來取代正齒輪的壓力角(Φ)

****<重點十二>：正齒輪傳動負荷分析

1.力量分析

- 有效推力、切線力、驅動力(Ft)：Ft=Fn⋅CosΦ

- 徑向力、脫離力(Fr)：Fr=Fn⋅SinΦ=Ft⋅TanΦ

(3) 法線力(Fn)、作用力(F)：Fn=Ft2+Fr2 =FtCosΦ

2.力矩分析： 有效扭矩 T=Ft⋅r=Fn⋅rb

3.傳動功率：功率HP=Ft⋅Vt換算單位=T⋅ω 換算單位

4.題型：(1) HP→T→Ft→Fr→Fn (F)

(2) HP←T←Ft←Fr←Fn (F)

<重點十三>：正齒輪應力分析

* 1.承受之最大應力  σ max=M⋅CI=6⋅Ft⋅hb⋅t

2.考慮齒輪外形因數(y)

(1)令 y=2⋅k3⋅Pc=t6⋅h⋅Pc

(2)有效推力 Ft=6⋅w⋅b⋅y⋅Pc