中華民國建築學會第二十一屆第一次
建築研究成果發表會論文集
2009年5月23日
公寓住宅雨水利用垂直管線之簡易型污染阻絕設計之探討
Rainwater utilization apartment Simple vertical line
 of the block design to explore pollution

* 郭玲吟     **翁彩瓊     ***謝雅玲
一、研究緣起及目的
    台灣因地理特性，分布不均的降雨、崎嶇地形河川短且水流湍急、大量泥沙挾帶等，均造成台灣缺水因素；都市人口密集，用水需求大，若以雨水蓄集利用，當可減低季節用水困境。台灣建築型態以RC構造為主體，且多採用平屋頂式興建；型式上有利於水塔等附加設施的設計，並滿足避難平台的建築法規定；設計雖有優點卻也相對於斜頂設計具有較不利排水的缺點，因此，一般平屋頂利用洩水坡度設計排水，對於雨水收集利用過程，減少了屋頂筒板瓦層層阻斷污染物的特性，僅於洩水口提供洩水頭之大目型阻絕，然而，掉落的樹葉、蟲鳥羽毛等污染，經時間過程腐化，隨雨水收集管而下，將增加貯存筒集雨利用之污染，因此，阻絕污染當成為相關設施之研究重點。
    一般新大樓或社區建築設計集雨設施，可利用層層礫石過濾，或藉由直立式過濾設施配合屋頂人力清潔建設集雨系統，然而普遍存在於都市中之獨立公寓住宅，若欲建立直接貯存設施作為洗車、庭園澆灌使用時，則常因汙染及阻塞減低利用效能，若能於垂直管線以簡易的方式設計阻絕過濾設施，當有助於集雨潔淨度。研究思考利用雨水收集之垂直管線中可及範圍，設計簡易且便於清理的污染阻絕設施，藉以減低貯雨可能性汙染。
    屋頂收集的雨水便利性無可厚非，但雨水經降雨過程到達地面後含有很多微生物和其他污染物，雨水收集若用於飲用，需要經過大量的潔淨處理，因此，雨水收集利用於不接觸人體的利用上，當可以利用簡易清淨處理後利用；然因屋頂為開放空間，有許多污染物經由雨水之流經暴露空間過程，攜帶與溶解污染物是無法必免的，汙染源包括灰塵、落葉及動物排泄物為特徵的細菌等，而初期降雨所帶入的收集面污染物或泥砂，是最大的問題所在。爲了取得雨水利用，除需須經常保持屋頂的清理外，於垂直引流管線中考慮降低集雨過程的污染，將可增加未來集雨利用接受度。

二、集雨污染與防治

    雨水自斜屋頂等集水區域流下由天溝截流，順流而下的樹葉、蟲鳥羽毛等污染雜質盡量不要進入集雨管線中，屋頂收集的雨水中含有很多微生物和其他污染物，屋頂收集
                       

  *郭玲吟，中華技術學院建築工程與環境設計研究所 碩士生

 **翁彩瓊，中華技術學院建築工程與環境設計研究所 副教授
***謝雅玲，中華技術學院建築工程系 四技生
雨水是相當便利的但因屋頂為開放空間會有許多污染物，雨水洗淨大地，攜帶與溶解污染物是無法必免的，由於屋頂一直為曝露的空間，一定會有汙染源如灰塵、落葉及動物                       
排泄物為特徵的細菌等等，屋頂污染來源包括天然的污染源及人為的污染源，天然污染源一般係指暴雨逕流沖刷屋頂、街道、坡地、溝渠等所帶下的污泥或有機質及樹葉、蟲鳥羽毛等污染；葉片掉落腐化歷程顏色偏灰黃，慢慢有腐臭味，而且摸起來滑滑的，有黏性。初期降雨所帶入的收集面污染物或泥砂，是最大的問題所在。爲了獲得雨水，久不能嫌麻煩，必須經常保持屋頂的清潔，方可收集更多雨水，雨水的收集可以緩和乾旱的狀態，雨水成了可替代水源，以減少地下水的消耗，其實，如果把收集的雨量有效地處理和加以利用，比處理輕污染的生活污水更經濟、簡便易行。
    簡易的雨水收集之污染防治，第一道防線可於天溝上放置網片等攔截樹葉垃圾，做為大型污染物的隔絕，第二道防線若於排水管上防阻設施可過濾為集於第一道防線設施阻絕之物品，雨水自斜屋頂等集水區域流下由天溝截流，順流而下的樹葉、蟲鳥羽毛等污染雜質盡量不要進入集雨設施中，經時間過程腐化，隨雨水收集管而下污染水質。研究探討可利用於垂直管線設施中之阻攔汙物流入收集桶的設計，因強調容易被利用之特性，且被設計於垂直收集管線中，利用空間有限，探討要項包括：

1.利用何種材料可避免流入之污物腐蝕，經過長時間利用下會產生材料本身變化之可能。
2.過濾材僅為過濾利用，因此仍需具有水流通過之特性，設計材料網目可變結上述特性，然考量阻攔時，其網目尺度為何。

3.於網目設計過程考慮斜角，將可減低隨水流進入之污物，於平置網目中仍具有腐蝕流入之可能，然而何種斜角角度可有效影響，將影響其功效甚巨。
三、垂直管線阻絕污染之用材探討
   垂直管線阻絕污染之用材各類材料之特性及優劣，依照常被廣泛利用於設計之施工材料，探討比較並擬定研究可行之利用。垂直管線阻絕污染的材料因利用於垂直管線的中段，可以金屬類或塑膠類使用，另外常用之海棉類也可作為阻絕汙染用材，以下表一分析材料優缺點。相關圖示於圖一顯示。
表一、材料特性比較表

	產品
	優點
	缺點

	鐵
	最廉價、最豐富、最重的金屬
	容易氧化生鏽

	銅
	具有較高之熱電傳導性、加工性、延展性、耐蝕性和耐候性
	有氨存在時，易被腐蝕

	不繡鋼
	強度特佳,延展性佳,抗蝕性佳
	易導熱卻也易遇熱即釋放有害物質的缺點

	塑膠
	耐塞性優、衛生無毒、 耐水性、耐藥品性優、柔軟性優 (LDPE)
	耐熱性劣、耐候性劣、成形收縮大

	海綿
	可將污穢物做初部的阻攔
	時常清洗或更換


圖一 不銹鋼等金屬製品  圖二 塑膠類製品  圖三 過濾棉

圖一 阻絕污物材料圖
(一)鐵：一般生活裡，鐵應是最常被利用、最廉價、最豐富、最重要之金屬。工農業生產中，鐵是最重要的基本結構材料，鐵合金用途廣泛然而卻容易氧化生鏽。
(二)銅：純銅是一種堅韌、柔軟、富有延展性的紫紅色而有光澤的金屬，一克的銅可以拉成3000米長的細絲，或壓成10多平方米幾乎透明的銅箔。純銅的導電性和導熱性很高，僅次於銀，但銅比銀要便宜得多。銅的最普遍用途在於製造電線，因其導電性和導熱性僅次於高單價之「銀」，具有較高之熱電傳導性、加工性、延展性、耐蝕性和耐候性，有氨存在時，易被腐蝕。
(三)不銹鋼：定義：在空氣中或化學腐蝕介質中能夠抵抗腐蝕的一種高合金鋼。
具有良 

            好的耐蝕性、耐熱性、低溫強度和機械性能,衝壓彎曲等熱加工性好，無熱處理硬化現象，無磁性。廣氾用於家庭用品（1、2類食具）、櫥櫃、室內管線、熱水器、鍋爐、浴缸、汽車配件、醫療器具、建材、化學、食品工業、農業、船舶部件。
(四)聚乙烯(PE)：PE的分子量為5-30萬，其在耐磨性、耐衝擊性及自行油滑性均有一定水準。價格便宜，不吸水，低熱導性，更是其被廣泛運用的原因。成型法有壓縮成型、押出成型及射出成型，但射出成型目前尚未普遍化。
(五)高分子聚乙烯(UPE)：UPE的分子量高達100萬以上，相較於PE，其物性更是突顯。由於分子量特大，具有與其他工程塑膠不同的特別物性，尤其在耐磨性、耐衝擊性及自行油滑性極佳。

(六)ABS 樹脂：ABS 樹脂是一種非結晶性熱可塑性塑膠，特性均衡不怕汽油的侵蝕，具有非常穩定的光面度。ABS樹脂由 (acrylonitrilebutadiene及styrene三種原料混合而成，大致分成三種種類，高衝擊性品種，中衝擊性品種，和高剛性品種，適合在汽車，家電，雜貨用品上使用。
(七)海綿：它是最外層的基本過濾材料，可將污穢物做初部的阻攔，常可在過濾設施之第一道程序上見到，需時常清洗或更換。
(下圖移往前圖一內)
1. [image: image5.jpg]RRICAS 0
e




不繡鋼及鋁製品          2. 塑膠製品                3.過濾棉
    [image: image1.jpg]


          
[image: image2] 
                                
四、網狀設施網目與過濾關係

    屋頂高腳落水頭網目較大，約為0.6-1cm，一般可阻隔較大型得汙染物，過濾如葉子這型較大得汙染進入排水管線中，需定期將塞在高腳落水頭外的異物清除，但若經一段時間未及清理，則葉片腐蝕溶解或裂化成小型落入垂直管線，隨雨水沖刷而進入貯桶，易造成水質汙染。假設屋頂網目為既有設施，研究探討過濾水質過程中利用材料網目以為阻攔，網狀設施網目可利用兩種(以上)材質或兩種不同網目的層次互相配合可將大的落葉及較小的鳥糞流入時過濾掉，以減低貯雨可能性汙染；一般家中流理台網目約0.3cm、地板落水頭網目約0.2cm，空中掉落之鳥糞或經由鳥禽移動時掉落之果實粒徑約為0.1-0.4 cm，因此於網目設計上第一層可以設0.5 cm，而第二層可設計0.1cm，將可達到有效阻絕。

伍、網目傾斜尺度探討

    網狀物傾斜尺度與利用在單一液過濾系統中，改變傾斜角度對於過濾濾速的影響並不大，傾斜角度是因避免汙染物覆蓋網目使網目阻塞，而在氣液兩相超過濾系統中，改變傾斜角度對於濾速有較顯著的提升。濾速大小與傾斜角度關係，依序為45度，60度，30度，0度(水平)，液體越有黏稠性黏性越大的，越不容易流動，所以液體的流速就越慢，水管的角度越往上翹，對於水的流出越有阻礙也越不易，往下則符合水往下流的特性。在低液體流速，高氣體流速，高進料濃度或高透膜壓差下，改變傾斜角度，濾速值有較明顯之變化。再者，經由對傾斜角度做較小角度之調整，發覺當傾斜角度為50度時，其濾速實驗值最大，顯示傾斜過濾系統中，有一最佳之傾斜角度。
六、設計模式之考量(這段請重寫過，不要打混，自己說話我才能改)
    內容缺乏材料最終選擇、網目尺度及傾斜角度選擇再次說明，另外需說明設置在可及範圍，何為可及？(上述是我需要擬補充說明內容……….與管壁連結處理方式呢？此段是你最重要的研究結果，要好好寫依據上述各項分析，垂直管線阻絕污染之用材探討可選擇不繡鋼及鋁製品、塑膠製品網狀設施網目可利用兩種或兩種以上材質互相配合可將大的落葉及細小得砂石過濾掉，以減低貯雨可能性汙染。
圖我請學妹幫忙了，他週五上午會找我，再看可不可行，若可行武會把圖掃描後檔案給你，你自己把文章重新整理過，上面那段很重要一定要好好寫，投稿文章不可是5頁，你要處理到6頁。
[image: image6.jpg]


[image: image3.jpg]


[image: image4.jpg]



七、結論與建議(以下這段有要多寫)
研究思考利用雨水收集之垂直管線中人手可及尺度，設計簡易的污染阻絕設施，便於日常清潔，藉以減低貯雨可能性汙染，實為必需，只需將簡易的材料加以使用即可將多餘的污染物去除使雨水利用性更大使用也更便利。
八、參考文獻
1. 蔡育芝，「管型薄膜超過濾系統最佳傾斜角度之探討」， 

 HYPERLINK "http://etds.ncl.edu.tw/theabs/service/search_result.jsp?hot_query=%E6%B7%A1%E6%B1%9F%E5%A4%A7%E5%AD%B8&field=SC" 淡江大學

 HYPERLINK "http://etds.ncl.edu.tw/theabs/service/search_result.jsp?hot_query=%E5%8C%96%E5%AD%B8%E5%B7%A5%E7%A8%8B%E5%AD%B8%E7%B3%BB&field=DP" 化學工程學系碩士論文，1998
2. 日本雨水工作小組，把雨水留下來－雨水利用百寶箱，2008

3. 林憲德，熱濕氣後的綠色建築，2003。

4. http://www.ftis.org.tw/eta/e-learning/6-2.htm
5. http://tw.knowledge.yahoo.com/question/question?qid=1508052105488
6. http://science.boe.tcc.edu.tw/up48/205_%B1%FD%B3t,%ABh%B7%7C%B9F-%B1%B4%B0Q%B2G%C5%E9%AA%BA%ACy%B3t.doc
圖片資訊
1.http://tw.f2.page.bid.yahoo.com/tw/auction/b44703845?u=jo.0424
2.http://buy.yahoo.com.tw/gdsale/gdsale.asp?gdid=1324913
3.http://www.100y.com.tw/product_jpg_original/A000697.jpg                               4.http://www.flickr.com/photos/97999575@N00/1413766402/
傾斜50度使用不繡鋼及網目較大過濾棉�








