98-1 智慧化健康居住空間議題

指導老師：翁 彩瓊  副教授

學    生：碩職二 林玉貴

提交日期：98.09.23

1.智慧化設備，「有線與無線」之各類差異比較

以有線施工的方式在所有的系統控制功能都必需於裝潢設計時一次齊全到位，並需要經過恐怖的房屋破壞施工過程，及付出高昂的設備、材料、與人工成本，才能施作完成。而無線施工雖然控制主機具備多功能系統整合特質，但由於擴充與控制大都以無線運作，所以不受限制使用者可根據預算與基本之燈光情境系統開始自動化，並於日後加添設備，逐漸建構成一個完整的家庭自動化解決方案。

2.影像訊號傳輸中類比、數位差異性

1.類比傳輸：傳輸介質是用類比訊號，由於是長距離的傳送，會造成訊號強度的衰減，因此類比傳輸系統中會使用放大器，以增加訊號的強度，但如此將會造成另一個問題，其雜訊同樣被放大，訊號失真情況會愈來愈嚴重，若傳送語音資料則使語音品質變差，傳送數位數據，會造成資料的錯誤。

2.數位傳輸：傳送時有固定的距離限制，以避免錯誤，若要長距離傳輸，則加入中繼器，與放大器不同的是，不會放大訊號，而是將二進位資料0與1回復其型式，如此，可克服訊號衰減的問題，而雜訊所造成的問題，可用數位傳輸的訊號錯誤偵測技術來解決。

數位傳輸優點：

(1)設備成本降低：大型積體電路與超大型積體電路之技術不斷更新，使得數位電路的成本降低，而體積亦愈來愈小，如此可附加之功能越來越多。

(2)數據資料的正確性：由於數位傳輸是使用中繼器而非放大器，因此不會有累積雜訊的困擾，對於數據資料正確性十分要求的場所，數位傳輸是較佳的選擇。

(3)安全保密性：目前已有許多安全加密的技術，應用在數位傳輸上可加強其安全性。

(4)附加性：利用數位技術，目前已可將語音，視訊影像等數據資料和數位訊號相結合。

3.差異性：

|  | 數位訊號 | 類比訊號 |
| --- | --- | --- |
| 1.頻寬佔用 | 窄 | 寬 |
| 2.傳送成本 | 低 | 高 |
| 3.主機最低入力 | C/N 6Db單一載波 | C/N 12Db |
| 4.單一載波 | 可壓縮多頻道 | 單一頻道 |
| 5.訊號不足 | 停格 | 噴點 |
| 6.主機售價 | 較高 | 較低 |

3.控制面板之通用性可行性

4.攝影機利用原理(EX.紅外線)價格、效能、安裝模式….等差異性

5.監控系統中貯存模式(EX.硬碟型、膠卷型…)類型特性與差異比較

6.自動化、數位化與智慧化差異比較

自動化：自動化系統需要4個基本組件︰

1.動力：(如電池組或發電機)提供一自動化系統所需的能量以達成它要求的工作。

2.測感機構裝置：測感機構裝置使這系統能夠測定輸出的一些性質。

3.判定元件：負責比較測感元件提供的資料與程式中所儲的標準，此步驟通常由電子電腦執行。

4.控制元件：負責將機器的作業校正回原先程式所定的值。

當動力與測感、判定與控制等元件都正常運作時，一自動化系統即能夠依各種不同境遇調整它的行為，而毋庸有詳細的預知。

數位化：數位化(Digital)就是以數字來描述事物。例如用數字紀錄一張桌子的長寬高尺寸以及各木料間的角度，這就是一種數位化。高科技用在建築上，除了工具性的便利之外，就是用電腦的能力產生新的造型，新的空間。數位化建築的遊戲性很高，生活性比較低，它可能只是一種裝飾的時髦。

智慧化：智慧建築之定義則為智慧建築係指建築物及其基地設置建築自動化系統配合建築空間與建築元件，從人體工學、物理環境、作業型態及管理型態等角度整合，將建築物內之電氣、電信、給排水、空調、防災、防盜及輸送等設備系統與空間使用之運轉、維護管理予以自動化，使建築物功能與品質提升，以達到環境之安全、健康、便利與舒適等目的。

7.智慧標章內涵與意義

智慧建築之定義則為智慧建築係指建築物及其基地設置建築自動化系統 (Building Automation System, BAS)，配合建築空間與建築元件，從人體工學、物理環境、作業型態及管理型態等角度整合，將建築物內之電氣、電信、給排水、空調、防災、防盜及輸送等設備系統與空間使用之運轉、維護管理予以自動化，使建築物功能與品質提升，以達到環境之安全、健康、便利與舒適等目的。

基本之構成要素需包括：

1.建築自動化系統裝置

2.建築使用空間

3.建築運轉管理制度

智慧建築乃是綜合結構、系統、服務及營運管理做最佳化之組合與運轉，以達到高效率、高功能與高舒適性之大樓。換言之，智慧建築之目的就是最大限度的滿足使用者的舒適性、操作者的方便性、設備的節能性、管理的高效性與資訊化的服務性。

七大指標之意義：

1.資訊及通信指標：智慧建築中資訊通信技術重要的發展方向之一是業務的多媒體化。寬頻技術的發展使得多媒體通訊成為可能，利用寬頻化的訊息傳輸技術傳輸多媒體訊息，在電腦網絡的環境下，位於不同地點的多個辦公用戶可以相互自由的交談並可看到對方的影像或共同修改文件、討論同一圖表，檢索數據庫且可利用語音識別或圖像識別等技術進行媒體轉換，使用人工智慧專家系統等電腦應用程序，使發展的通信技術與電腦技術緊密結合，使人對機或人對人之遠距離通信達到新的境界。

2.安全防災指標：智慧建築相較於一般建築雖可有效的提升資訊的處理能力而提高使用者之工作效率與舒適性，但同時也投資了許多先進且昂貴的精密設備，一但發生災害事故，除了造成人員傷亡外，對各設施及建築物遭受的損害也比一般建築物嚴重，因此智慧建築中的安全防災系統的設計也就顯得格外重要。

3.健康舒適指標：隨著電腦科技大幅度進入人類工作、休閒、交通等生活範疇內，吾人之生活步調已為電腦利用型態所影響，舉凡文書作業、資料製作、資訊傳遞、影音傳媒、視訊會議、環境操控與記錄見證等均已有不同程度之數位化。未來將有一股不同程度之建築物智慧化更新需求出現，如何在快速變遷的時代中掌握數位的腳步，將是使建築物使用者不產生數位落差，落後於環境競爭力的必要措施。因此，無論為辦公室或住宅類建築物均將依智慧等級需求之不同而有所調整，如何建構符合人性需求、滿足人體舒適健康條件之工作生活空間重要性與日俱增。

4.設備節能指標：隨著都市資訊化、經濟國際化之需求，及大樓規模高層化、大型化使建築設備規模也逐漸趨向於巨大化與複雜化，因此如何使建築物內之設備保持在最適與最佳化之運轉控制，乃是實現建築物省人力、省能源與省資源之重要關鍵。整合建築、通信、辦公與設備自動化的智慧建築，透過各種控制裝置使大樓整體設備系統獲得合理化的運轉控制而實現省人、省能之目的。

5.綜合佈線指標：建築物綜合佈線系統是實現智慧建築基本要項，綜合佈線系統對於智慧建築而言，如同體內神經系統。綜合佈線是建築物或建築群內訊息網路的基礎傳輸通道，利用綜合佈線網絡將建物內或建物群間之火警、保全、空調、能源管理及其他弱電等子系統整合於統一的佈線系統，以節省建置費用、管道以及配線的空間，及落實後續的維護。

6.系統整合指標：隨著人的生活型態改變，建築物不斷引進新的科技化自動服務系統，而這些不同的系統設備在資源共用的節省以及未來的維護、變更、擴充系統彼此間協調互動，操控管理方式的提升等，都將影響著建築物的永續發展，因此建築物的系統整合已成為必然趨勢，系統整合之目的是在解決系統之間的互聯性與互操作性問題，其牽涉之層面包括建築物內的各類設備、子系統間的整合，以及通訊協定、系統平台、應用軟體及建築環境、施工配合、組織管理和人員配備等各方面的整合問題。

7.設施管理指標：智慧型建築之效益係透過自動化之裝置與系統達到節省能源、節約人力與提高知性生產力之目的。其所可能涵蓋之系統設施將包括資訊通信、防災保全、環境控制、電源設備、建築設備監控、系統整合及綜合佈線與設施管理等系統之整合連動。

8.居家保全監控系統應具備之內容

1.結合門禁系統：以門禁感應卡開啟/關閉系統。

2. 安全控制：入睡後或是離家時，啟動安全控制功能。可搭配紅外線入侵偵測，一氧化碳偵測，當危險狀況發生時，系統會發出警報並撥打電話通知您，也可預設系統電話直接撥警局，警民連線。

3.監控系統：家中的監視錄影，不管您身在何處，透過網路可查看家中狀態及門禁管理。

4.家電控制：家中的咖啡機，電視，冷氣，風扇，微波爐，皆可整合在上鼎的家庭自動化系統中，早晨起床享受預設時程自動烹煮的熱騰騰咖啡，或是炎熱的夏天在進家門前先把冷氣機打開，都是可以達成的。

5.灌溉灑水系統：出遠門時擔心家中的花花草草沒人照顧嗎？自動化系統幫您定時排程澆水，亦可依土壤濕度感測器調節澆水量。

6.電動窗簾：自動化系統可配合光照度感應器自動開關窗簾，也可以預設時程固定早晨時自動揭開窗簾迎接美好的一天，傍晚自動關上窗簾為進家門的您保有隱私。

7.節能系統：配合使用者習慣啟動電器，根據屋主預設的房屋溫度，系統自動調節成舒適的溫度。

9.分散式、集中式智慧系統管理之差異與優缺點

10.舉例說明數位住宅設計到施工完成之歷程

1.客戶的需要：考慮不同用戶的文化背景、生活習慣及具體需求，提出最好的家庭自動化服務，做到因地制宜、因人而異。

例如：用燈光和音樂打造各種氛圍，照明控制方法

2.構想與溝通

例如：大門玄關裝設了觸控式螢幕，可透過主控螢幕操作全屋燈光、音響及撥打電話，也可使用觸控式螢幕上網收發E-mail或是瀏覽網頁。觸控式螢幕除了功能性強，奢華簡約的造型更是為家中添了幾分設計感。透過觸控式面板控制全屋燈光及音響房間設定睡眠模式，孩子睡覺前只要按下「Sleep」模式，燈光先帶領孩子安心地進入夢鄉，兩小時後燈光會自動熄滅。 客廳可設定了「Welcome」、「Party」、「Home Theater」…等模式。

3.設計圖面確認：連結寬頻及無線通訊電子資訊通信產業，整合家中“燈光控制”、“多室音響”、“安全＋監控”， 建議整合一智慧化居住空間的標準共通平台，也可分開控制，也可使用觸控螢幕或電腦、手機、PDA連上網路統一操控。

4.預算試算與報價：在設計圖完成後，依據所有的圖表詳細列出材料、工程細則，以便於製作估價單、估算建造費用。

5.施工完成