影像訊號傳輸中類比與數位差異性

數位電視由於採用「數位訊號」傳送及處理電視訊號，可以在過程中去除外界的雜訊， 
因此可獲得比原來的類比電視更好的影像及聲音品質；同時，因為採用數位化的方式處 
理訊號，因此可以在訊號中加入其他資訊，強化電視節目的內容或提供原來的類比電視 
所無法做到的全新服務，例如提供多種語言字幕、不同視野角度的螢幕、演員的簡介資 
訊、比賽的統計資料等等。廣播系統業者也可以傳送新聞、電腦軟體、股市資訊、互動 
教學教材等可以數位化的資訊給消費者；另外，因為數位訊號經過壓縮處理後，原來的 
類比電視所使用的頻道可以傳送更大量的訊號，因此廣播系統業者可以傳送所謂高畫質 
節目給消費者，或者廣播系統業者也可以傳送三、四個節目給消費者，或者可以釋放部 
分頻道作為其他公務或商業用途，進而提高頻道的使用效率。

數位電視是將電視訊號由目前所使用的「類比訊號」轉換成「數位訊號」的電視系統。 
數位電視系統將畫面和聲音的原始訊號，經過數位化的轉換與壓縮等理之後，變成一連 
串數據資料，這些資料再經過數位調變與發射站的傳輸，廣播到所有用戶家中的電視機 
上。 
簡單的說，數位廣播技術是從電視台的發射端到家庭的整個傳輸與處理，採用了與傳統 
類比時代不同的方式。目前新一代的廣播設備，包括了攝影機、錄影機、傳輸設備線路 
‧‧‧ 都已經全面的數位化了，甚至包括空中的無線廣播通道與有線電纜等等也都已 
經採用數位化訊號了。下圖即為一般數位電視訊號可用的傳輸方式。

傳統的一般家庭用電視機，它的畫面信號是連續性變化的類比電子訊號，我們稱它為類 
比電視 (Analog TV)，在台灣地區目前採用的是 NTSC 系統。

數位電視的成功，主要原因是視訊壓縮技術的大幅進步。目前在數位電視產業界，國際 
上統一的壓縮標準稱為 MPEG-2，在傳統無線電視台採用的 6M HZ 頻寬的電視頻道中， 
類比系統只能傳送1個標準解析度(standard definition TV,SDTV)的傳統類比電視節目 
，而在改用數位化壓縮之後，在同樣的6M Hz頻寬中，將可以傳送3~4個SDTV的數位化節 
目，如此節目可以增加，同時畫質與收訊還能更好。此外，依據這種標準，未來甚至可 
以傳送高畫質電視 (High-Definition TV,HDTV)訊號，它可以提供更高的解析度，更細 
膩、逼真的畫面與色彩，同時也可能提供到身歷聲的高級音響效果

監控系統中儲存模式(ex:硬蝶型.膠卷型)類型特性與差異比較

• 數量—監控系統可以擷取和儲存的視訊串流數量

• 品質—視訊資料的影像品質，以每秒訊框數目 (fps) 和訊框解析度（例如 720 x 480 像素）表示

• 可存取性—可擷取和檢視所儲存視訊資料的速度

數位視訊安全監控解決方案之所以受到廣泛採用，是因為這類解決方案能夠大幅度提升這三項條件的效能。提升視訊資料的數量和品質，需要比傳統磁帶式系統更大的儲存容量。因此，主流的數位監控系統運用專為特定需求而設計的監控硬碟機 (HDD)，這類硬碟機的容量極大，足以解決這些系統必須面臨的重要瓶頸。

然而，磁帶式系統則受到連續性資料存取的限制，因此嚴重影響擷取資料的速度和便利性。硬碟型的安全監控儲存設備提供了絕佳的解決方案，其中所具備的隨機存取功能，可大幅加速擷取和檢視重要視訊資訊的速度。

磁帶裝置:

磁帶式儲存設備的缺點不少，而且互有關係，因此使用者必須採取折衷方式，才能獲得差強人意的結果。

錄影時間—這受到磁帶速度和磁帶長度的作用。降低磁帶速度可延長各個卡匣的最長錄影時間，但是會嚴重減損影像品質。增加磁帶長度可增加錄影時間，但是這需要較薄的磁帶，才能納入標準卡匣中。然而，較薄的磁帶較易碎裂，磁帶極可能受到拉扯或撕毀。

錄影品質—這主要受到磁帶速度的作用。提高磁帶轉速可提升影像品質，但是會減少各個卡匣的最長錄影時間，這會使得使用者需要在一天之中經常更換磁帶。使用較薄的磁帶可增加錄影時間，但是，如上所述，磁帶極可能受到拉扯，另外影像品質也會降低。

可存取性—磁帶式安全監控儲存設備只能按照時間先後順序 存取所需的視訊資料片段。也就是說，若要從 A 點開始搜尋至 B 點（所需視訊片段所在的位置），必須經過這兩點之間所有的資料 。這種存取方式會耗用大量的時間，尤其是在起始點和結束點分別位於磁帶首尾兩端時，更是耗時。

此外，即使找到所需的片段，該片段也可能因為重複檢視而使得影像品質降低。由於磁帶會實際接觸磁頭，因此，經常播放和倒帶，會逐漸磨損儲存視訊資料的磁塗層。在存放磁帶期間，也會因為透印現象而使得影像品質降低，並使鄰近磁帶的磁性相互影響，因而造成殘影。

硬碟型儲存:

絕佳的影像品質—HDD 儲存設備完全沒有類比式儲存設備的影響錄影品質等限制（不良的訊號雜訊比、飽和度、磁帶拉扯等），可持續確保絕佳的影像品質。這也完全沒有磁帶的錄影速度與品質以及錄影時間與容量等問題，因此能夠個別設定經過圖框壓縮處理的串流，以獲得最佳的結果

更重要的是，硬碟機式儲存設備的容量極大，能夠讓使用者指定更高的擷取比率和解析度（例如 30 fps 和 740 x 480 像素），以獲得最高的影像品質。這類設定會迅速佔用大量的儲存空間，而 HDD 式系統能夠隨時立即因應這種空間需求。

因此，影像品質絕對不會因為儲存空間的限制而降低，這已成為現今智慧型視訊應用的主要考量

迅速的可存取性—硬碟機式監控儲存設備能夠隨機 存取硬碟機上的任何視訊資料。這表示，讀寫頭能夠直接 存取所需的視訊片段，略過位於搜尋起始點和結束點之間的所有資料。

智慧型視訊的問世

如今錄影已採用智慧型視訊應用，配備硬碟機的數位安全監控系統更顯得極具價值。智慧型視訊應用是運用 HDD 能夠輕鬆處理的高解析度、高密度容量視訊串流，因此大幅提高視訊監控系統的功能和成本效益。

而重點在於，智慧型視訊能夠顯現高解析度視訊串流的極細部，並且能夠進行分析，以識別視覺樣式。這項技術最為人所知的應用是臉部辨識；智慧型軟體能夠分析所儲存監控片段中的人物臉部，並且將臉部特徵與檔案中記錄的嫌犯或罪犯臉部相互比對。一旦比對相符，應用程式會自動通知安全人員進行後續調查。

當然，這些應用程式也會針對其他視覺樣式，檢視儲存的監控片段（檢視需要大量計算，才能夠進行即時處理）。例如，應用程式經過設定之後，能夠辨識不尋常的行為（例如，有人在不應奔跑的區域裡奔跑）、鎖定可疑的對象，並且通知安全人員。應用程式也能夠比對在上鎖的門戶拍攝的參照視訊影像與監控片段，以檢查是否有非法入侵的跡象。

有效併用智慧型視訊應用和數位視訊監控系統，使得硬碟機式監控儲存設備更具市場優勢。然而，並非所有的硬碟機式儲存設備都大同小異。監控設備需要特殊設計的硬碟機，才能夠符合嚴格的需求。特殊設計的硬碟機比傳統硬碟機具備更出色的優點。

智慧建築標章內涵與意義

隨著高科技資訊化時代的來臨，人們的生活模式也隨之改變，居家利用網路從事辦公工作、資料收集、預約各種票券乃至交友購物等，已儼然成為現代人生活的一部份，辦公型態與企業組織也順應著社會的潮流而不斷的變革，「高資訊科技化」與「人性化」的生活空間與環境，逐漸成為建築提高生產力與經濟效益外的另一項重要的規劃設計議題。而資通訊科技的不斷演進、人們生活模式的改變以及節能永續等環境相關議題的發展，促使建築產業逐漸與國內之 ICT 與 IT 產業整合，期望能藉由智慧化與自動化技術的運用，建立綜合的操控模式，作好建築物的管理維護，進而提升建築物之使用品質，有效達成建築物安全、健康、便利、舒適、節能之使用效益，使環境、人、建築物三者之間能達到共生共榮的平衡狀態，進而使建築物得以永續。

目前國內智慧建築之發展因政府對於智慧化居住空間相關政策的大力推行，以及相關資通訊設備的人機介面與導入建築物的整合技術逐漸成熟，再加上凡是以數位化、資訊化及智慧化做為訴求的建築物，均能突顯出其於市場中的差異性，也因此間接提升了業者的企業形象及提高產品的附加價值，創造出推案的高銷售單價與高銷售率，使得國內建商與開發業者已逐漸將建築物的智慧化列入興建建築物的投資重點之一。

我國智慧建築的發展:台灣自 1989 年引進智慧型建築之觀念以來，受到建築業高度的關心與重視，隨著建築物自動化理念的推動，各相關產業也隨之活絡，而帶動整個社會的繁榮。一時之間 「智慧型建築」成為建商口中的時髦名詞，「高科技智慧型辦公大樓」、「智慧型住宅」、「網路住宅」、「二代宅」等字眼快速地出現在我們生活的周遭。然而建築物智慧化的理念與程度，往往隨著業主成本的高低而有所折扣。一般而言業主建設智慧型建築主要是以提昇企業形象，提高建築附加價值，增加銷售率與提高單價，或易於出租為主要目的，對於智慧型建築應考量之資訊通信傳遞機能、環境控制與節約能源效益、以及高效率之使用維護管理等之概念較為忽視。再加上早期智慧化與自動化之設施與系統規劃大多仰賴國外技術，而相關基準也多參考國外指標訂定，但卻因對於我國建築法令制度與建築使用管理型態，以及物理環境條件等因素，造成智慧建築之推廣困難。為推動國內智慧建築之發展，內政部建築研究所自 1992 年起，開始陸續進行智慧建築之相關研究，並於 1996 年，由文化大學建築及都市計畫研究所 溫琇玲教授等所組成之研究團隊，將智慧型建築物明確的定義為「係指建築物及其基地設置建築自動化系統 (Building Automation System ,BAS) ，配合建築空間輿建築體元件，從人體工學、物理環境、作業型態及管理型態角度整合，將建築物內之電氣、電信、給排水、空調、防災、防盜及輸送等設備系統與空間使用之運轉、維護管理予以自動化，使建築物功能與品質提昇，以達到建築之安全、健康、節能、便利與舒適等目的。其基本之構成耍素需包括 (1) 建築自動化系統裝置 (2) 建築使用空間 (3) 建築運轉管理制度」，方對我國智慧型建築之發展有了概念性且客觀性的了解。 綜觀台灣智慧型建築之研究發展，大致可歸納為以下十個階段:

然而伴隨著資訊科技的進步及高科技時代的快速成長，智慧建築的範疇已從以往的辦公大樓自動化、智慧化逐步發展成遍及各種建築物，尤其以住宅智慧化最為顯著。主要係因為智慧化住宅中之各項家庭自動化設備，可透過網路系統平台來加以串連，使其發揮整體性高效率之服務功能，以確保居家環境之安全健康，並得以提供舒適之生活環境。無論是家庭亦或辦公自動化設備，網路系統之頻寬是影響相關自動化設備之以及建構各建築物的神經網絡不可或缺的基礎設施，隨著網路通訊材料的演進，使網路頻寬的不斷增加，各種自動化設備的服務功能亦隨之不斷擴充，而家電用品資訊化以及各種生活科技技術的研發與應用，均對未來的生活型態及居住環境產生衝擊性的變革，並宣告人們生活型態的進化。

在目前一片智慧化聲浪中，智慧建築之發展將是不可或缺之一環。由於目前正處於硬體設備之研發與架構，而且對於考慮使用者多樣性、多元性之需求，整合各種資訊設施於建築物內所應具備之開放性平台與綜合佈線等觀念較為缺乏。就目前之系統設備而言，各廠牌間之相容性極差，在產品相互間無法「溝通」的情況下，使得業主與使用者受限於品牌的因素，造成了遷就設備而犧牲了整體性更佳的網路系統發展。此外，建物安全防災系統，其需求是最具一般性與必要性，透過良好的資訊通信網路系統與開放式的網路平台，可將建物安全防災系統與中央監控系統作完整的連結與有效的運轉，因為，資訊的正確，就是掌握狀況的先機。另一方面，由於管理人員之專業訓練不足往往導致建築物相關資訊系統與自動化設備缺乏妥善的操作與管理，而無法發揮其功能，因此如何以最少的人力、最佳的專業管理人才以及最完善的系統設備，結合出一套完善的管理維護制度，乃是智慧建築得以發揮功能並永續運轉的重要因素。

因此，智慧建築即為整合上述理念之技術應用，建構辦公及居室空間更具人性化與智慧化，實現現代化建築所應有之水準，並進而創造出更具未來性、更符合人性之建築物，作為引領建築產業邁向新紀元之最高依循與指標，而智慧建築標章則是提供民眾辨別智慧建築的最佳工具。

「智慧建築標章」係以嚴格可量化之評估指標，針對建築物智慧化內涵予以審慎評選，經專案委員會審核通過後，授予該建築物「智慧建築標章」。而獲頒「智慧建築標章」之建築物，依其評估指標通過審核，代表該建築物之管理與使用在資訊通信、安全防災、健康舒適、設備節能、綜合佈線、系統整合和設施管理各方面機能具有相當程度之智慧化，裨益有效達成建築物安全、健康、便利、舒適之使用效益，進而能增進環保、省能與兼具人性化管理之目標。
內政部建築研究所於推動建築自動化計畫下，先即辦理多項智慧型建築研發與推廣事宜，92年度並完成「智慧建築解說與評估手冊」與「智慧建築標章推動使用作業要點」。依據上開機制，「財團法人中華建築中心」於建研所輔助指導下，自本年度起積極推動「智慧建築標章」制度之施行，自即日起正式公告受理申請智慧建築標章及提供相關諮詢服務，謹期有助於業界對於智慧建築之技術整合與應用之認同，並強化建築物使用管理維護之品質與水準。

自動化、數位化與智慧化差異比較

●建議你從省力化、無人化的觀點來看自動化這個名詞，自動化的出發點就是為了達到減少人力，降低人為操作時所產生的疲勞累積、精密度、穩定性降低而衍生的問題。(現今談論的多以FA工廠自動化的角度切入，但切入的面積仍逃不開省力、無人、穩定等範疇。)
(2)"自動化(Automation)"的歷史簡述(例如從機械式自動化到電子式自動化)。 
●自動化的名詞約在本世紀出現的，如果要談它的衍進歷史的話，應該可以寫一本書了吧！但簡單的說，自動化可以追究自十八世紀起，工業革命時代就算是自動化的啟蒙時期，工業革命時發明了蒸氣火車頭，以機械動力取代了大量的人力、獸力，這就是自動化的一個概念，而後幾個世紀陸續發明了電器、光電的相關的應用，起先是各國之間的軍備競賽，尤於需要大量的軍備，所以各國之間大量研究機械加工的精密度與標準化，之間的盤根錯節實在難以言喻，較為人所知的就是由德國的精密工業推出了許多性能優異的機械加工機器，再由這些加工機器製造了令人驚訝的高級武器，而當初這些加工機器就是現今自動化機械的前身，爾後日本將機械應用於生產、製造民生產品上，並融入對電子與光電產品的控制、溝通，提昇了機器的靈活性，使得機器除了可無人大量生產之外，也降低了不良率的發生。(其實日本早在20 年前就引進了自動販賣機，這就是一個活生生的道具。)

自動化：運用機械及電子控制方式，進行監視、測量、控制、記錄、警報、指示等功能，經過組合程序，用以完成指定任務。

何謂數位化？
從字面上來說，數位化(Digital)就是以數字來描述事物。例如用數字紀錄一張桌子的長寬高尺寸以及各木料間的角度，這就是一種數位化。跟數位常常一起被提到的字是類比(Analog/Analogue)。類比的意思是用相似的東西去表達，例如將桌子用傳統相機將三視圖拍下來，就是一種類比的紀錄方式。
為什麼要數位化？

數位化的最大好處是方便資料傳輸與保存，使資料不易失真。只要紀錄資料的數字大小不改變，紀錄的資料內容就不會改變。傳統類比的方式紀錄訊號，如使用LP表面的凹凸起伏或是錄音帶表面的磁場強度來表達振幅大小，在我們複製資料時，無論電路設計多麼嚴謹，總是無法避免雜訊的介入。這些雜訊會變成複製後資料的一部份，造成失真，且複製越多次訊噪比(訊號大小與雜訊大小的比值)會越來越低，有意義的資料細節也越來越少。如果讀者曾經複製過錄音帶或是錄影帶，一定有過發現拷貝版雜訊較大的經驗。在數位化的世界裡，數字轉換為二進位，以電壓的高低判讀1與0，並可加上各種檢查碼，使得出錯機率大大降低，因此在一般的情況下無論資料複製多少次，都可以達到不失真的目標。

智慧化：為配合人類生活方式與情境，以個別或組合的自動化程序，藉由通訊連結而所產生技術組合的結果。

先進無線射頻RF 技術，使住宅內的開關、插座、家用電器等構成一個網路系統，將住宅中各種與訊息相關的通訊設備，各種電器和房屋保安裝置，透過微波及無線控制技術連接到建築智能化系統上。室內可透過萬能遙控器對家用電器及其他設備進行控制。遠程可透過電信網、寬頻網、移動網等對家電等進行異地控制、安全監視、實時報警等，進行集中或異地的監視控制和事務性管理，並保持這些設施在環境中的和諧與協調。

居家保全監控系統應具備之內容

A、防 盜 ─ 就保全標的物可能入侵之處所，設計安裝各種適當感知器， 及時偵測竊賊入侵。
B、防 火 ─ 利用定溫(溫度)、差動(溫度變化)及偵煙(煙霧) 等不同感知器，可偵測到火災發生。
C、瓦斯偵漏─不論天然瓦斯或桶裝液態瓦斯，皆可藉由瓦斯偵測感知器， 預防瓦斯漏氣產生重大傷害。
D、緊急救援─當遇上緊急狀況時，押下緊急按鈕，管制中心同步接收緊急訊號，立即報警並派員前往緊急處理。