98-1 智慧化健康居住空間議題

1.智慧化設備，「有線與無線」之各類差異比較

答：對於一般的家用網路環境而言，無線網路自然是比傳統的乙太（有線）網路  要來得方便許多，特別是乙太（有線）網路的佈線問題，如何佈線才不會影響到家中裝潢的美觀？而無線網路在一般的情況之下，只要是身處在無線網路的訊號傳輸範圍之內，電腦（不管是使用內建式或是外接式的無線網路卡）可以正確連接到無線網路的話，就可以輕鬆地遨遊網際網路，在家中隨處都可以上網，擺脫乙太（有線）網路的網路線羈絆。

無線網路的方便性是建立在無線網路設備的無線傳輸訊號的涵蓋範圍有多大，如果使用者所購買的無線網路設備沒有很大的無線傳輸訊號涵蓋範圍的話，那家中的很多位置可能就會成為無線網路連線的「死角」，不僅無線網路的訊號傳輸會出現斷斷續續的情況，更嚴重的甚至有可能根本就接收不到無線網路的訊號。

有線網路上的發展較為完整，且因為較為成熟，速度也相較於無線傳輸來的   快；無線則容易受到干擾而有影響傳輸速度的問題。

2.影像訊號傳輸中類比、數位差異性

答：類比傳輸傳的是沒有經過壓縮的訊息，但是這些訊息經過長途傳輸之後，訊號容易被扭曲，使得到達收視戶的訊號和電視台所送出的訊號略有不同，比如原來要送一個 100 的訊號，但是到了收視戶端卻成了 95，這種叫作「失真」；數位傳輸就是以 0 或 1 來送訊號，只要訊號強度低於某值，就是 0；只要強於某值，就是 1。在正常傳輸的情形下，即使收視戶收到的訊號和發射端的有所不同，但是由 0 變成 1 或由 1 變成 0 的機率不高，所以失真的情形大為減少。

|  | 頻寬佔用 | 傳送成本 | 單一載波 | 節目鎖碼 | 訊號不足 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 數位訊號 | 窄 | 普通 | 可壓縮多頻道 | 可 | 停格 |
| 類比訊號 | 寬 | 高 | 單一頻道 | 無 | 噴點 |

3.自動化、數位化與智慧化差異比較

答：自動化的出發點就是為了達到減少人力，降低人為操作時所產生的疲勞累積、精密度、穩定性降低而衍生的問題；數位化是為了方便資料傳輸與保存，使資料不易失真；智慧化則是以自動化為基礎外，並可透過網路系統平台來加以串連，還加入了人性的需求，使其發揮整體性高效率之服務功能之設計。

4.智慧標章內涵與意義

答：內政部建築研究所為推廣智慧化居住空間概念，推動國內智慧建築之發展，                                累積了近十年的相關研究成果，於 2002 年度進行「智慧建築標章」評估系統之架構研究，以作為推動「智慧建築標章」之評估審查依據（溫琇玲等， 2002 ），針對其中部分已可量化之指標作基準性之研究，而 2003 年上半年度依循 2002 年度已完成之「智慧建築標章」作業要點暨評估系統，落實各指標之量化評估準則與指標操作之解說，以作為執行「智慧建築標章」申請之評估手冊，並於 2004 年起，正式受理智慧建築標章之申請，並希望透過此一認證制度，彰顯建築物之差異化價值，進而加速國內智慧建築之發展，提高我國之建築物品質。

5.居家保全監控系統應具備之內容

答：應結合數位化、網路化及無線化等科技技術，利用感測器、攝影機等實體儀器來監視居家環境，當屋況有異樣時，此監控系統能即時性地自動透過網路，遠端連線到屋內的監控儀器，以視訊觀察屋內情況。

6.分散式、集中式智慧系統管理之差異與優缺點

|  | 差異性 | 優點 | 缺點 |
| --- | --- | --- | --- |
| 集中式系統 | 全面掌握性的應用 | - 管理簡單容易 - 系統具有整體性 - 問題診斷容易 | - 採購耗費高(大型機種通常比較貴) - 擴充不易 - 故障時影響層面大 |
| 分散式系統 | 分攤處理的應用 | - 避免耗費系統資源 - 避免影響系統的可用率 - 單一故障影響層面較小 | - 管理成本大 - 系統更新時，要考慮的匹配性之類的問題多。 |